STM32 有刷直流伺服电机控制器

位置模式 · 速度模式 · MODBUS RTU · 堵转复位 · 多功能IO

基于STM32F103的高性能伺服驱动方案 —— 工业级可靠性，开箱即用！

# 一、核心卖点

旗舰主控 STM32F103RBT6：72MHz Cortex-M3 内核，128KB Flash + 20KB SRAM，性能强劲，响应迅速。

5 种工作模式，一芯多用：位置模式 | 速度模式 | 位置速度模式 | 开环模式 | 外部目标模式，覆盖所有应用场景。

MODBUS RTU 工业总线：标准 RS485 接口，功能码 03/06/10 齐全，支持在线修改地址和波特率，轻松接入 PLC/工控系统。

闭环 PID 精准控制：位置环 + 速度环双闭环，支持在线调参，64 位编码器计数，定位精准。

多重保护，稳定可靠：限位开关保护、超速钳制、最大输出限制、PID 抗饱和、UART 自动恢复、参数 Flash 持久化。

配套 PC 调试工具：提供 Python 上位机，实时监控、在线调参、通信日志，开发调试事半功倍。

# 二、技术规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 主控芯片 | STM32F103RBT6 (ARM Cortex-M3 @ 72MHz) |
| 电机类型 | 有刷直流电机 (Brushed DC Motor) |
| 驱动方式 | H 桥 PWM 驱动 (1KHz) |
| 最大输出 | 10%~100% 可调 (默认 90%) |
| 编码器接口 | 正交编码器 (4倍频, 64位计数扩展) |
| 控制模式 | 位置 / 速度 / 位置速度 / 开环 / 外部目标 |
| 通信接口 | RS485 (MODBUS RTU), 9600/19200/38400/57600/115200 bps |
| 从机地址 | 1~247 可配置 (保存到 Flash) |
| 多功能 IO | 2 路 (PB4/PB5): 脉冲/方向/复位/限位/目标电平 |
| PID 控制 | 位置环 PID + 速度环 PID, 抗积分饱和, 移动平均滤波 |
| 堵转复位 | 支持碰撞检测复位, 可配置方向/速度/电流/距离 |
| 参数存储 | Flash 持久化 (掉电不丢失), 魔数校验 |
| 防拷贝 | 基于芯片唯一 ID 的加密保护 |
| 调试工具 | Python 上位机 (Windows/Linux/Mac) |

# 三、典型应用场景

工业自动化设备：机械臂关节、传送带定位、自动门控制、卷绕机张力控制

机器人领域：桌面机械臂、AGV 小车、舵机替代、云台控制

数控设备：3D 打印机、激光雕刻机、CNC 铣床、点胶机

智慧农业：自动灌溉阀门、大棚开窗机、养殖投料器

教学实验：自动控制原理实验、电机驱动课程设计、毕业设计

智能家居：电动窗帘、智能晾衣架、投影幕布升降

# 四、五大工作模式详解

◆ 位置模式

设置目标位置，电机自动运行到位并保持。支持 64 位编码器计数，死区防抖，零误差过冲积分清零。适用于精确点对点定位场景。

◆ 速度模式

设置目标速度，电机持续恒速运转。速度环 PID + 移动平均滤波，运转平稳无抖动。适用于传送带、搅拌机等恒速场景。

◆ 位置速度模式

目标位置按目标速度浮点累加，走位置环 PID。实现平滑的加减速控制，适用于需要精确速度控制的定位场景。

◆ 开环模式

速度值直接映射到 PWM 输出，无编码器反馈。适用于调试、测试或不需要闭环控制的简单场景。

◆ 外部目标模式

通过 PB4/PB5 外部电平信号选择预设目标位置。无需通信即可实现多点定位，适用于传感器触发的自动化场景。

# 五、强大的 MODBUS RTU 通信

标准工业协议，无缝对接各品牌 PLC、触摸屏和上位机。

功能码 0x03 — 读保持寄存器 (最多 125 个)

功能码 0x06 — 写单个寄存器

功能码 0x10 — 写多个寄存器 (最多 125 个)

50 个控制寄存器 + 9 个状态寄存器

CRC16 校验，误码自动丢弃

波特率和从机地址在线修改，保存到 Flash

RS485 方向自动切换

帧堆积保护 + UART 错误自动恢复

# 六、MODBUS 寄存器总览

## 控制寄存器 (可读写 0x0000~0x0031)

| 地址 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | 模式设置 | 0=位置, 1=速度, 2=位置速度, 3=开环, 4=外部目标 |
| 0x0001 | 启动方式 | 0=直接启动, 1=标志位启动 |
| 0x0002~0x0005 | 目标位置 | 64 位有符号, 4 个寄存器拼装 (高→低) |
| 0x0006~0x0007 | 目标速度 | 32 位有符号, 2 个寄存器拼装 |
| 0x0008~0x000A | 位置环 PID | Kp/Ki/Kd, ×100 存储 |
| 0x000B~0x000D | 速度环 PID | Kp/Ki/Kd, ×100 存储 |
| 0x000E | 死区 | 脉冲数 |
| 0x000F | 最大输出 | 1~1000 (对应 0.1%~100%) |
| 0x0010 | 启动触发 | 写 1 启动 (标志位模式下) |
| 0x0011 | 电机方向 | 0=正转, 1=反转 |
| 0x0012 | 编码器方向 | 0=正常, 1=反转 |
| 0x0014 | 从机地址 | 1~247, 保存到 Flash |
| 0x0015 | 波特率 | 实际值/100, 如 115200=1152 |
| 0x0016 | 设为零点 | 写 1 触发, 编码器清零 |
| 0x0017~0x0021 | 复位参数 | 模式/方向/电流/速度/距离/触发 |
| 0x0022~0x0027 | PB4/PB5 引脚配置 | 功能/极性/限位方向 |
| 0x0028~0x0029 | 最大运行速度 | 0=无限制 |
| 0x002A~0x0031 | 预设目标位置 | PB4/PB5 外部目标模式的 64 位位置 |

## 状态寄存器 (只读 0x0100~0x0108)

| 地址 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x0100~0x0103 | 当前位置 | 64 位有符号, 编码器脉冲数 |
| 0x0104~0x0105 | 当前速度 | 32 位有符号, 脉冲/秒 |
| 0x0106 | 当前模式 | 0=位置, 1=速度, 2=位置速度, 3=开环, 4=外部目标 |
| 0x0107 | 状态字 | bit15=启动, bit14=复位中, bit13=复位失败, bit0-3=模式 |
| 0x0108 | 当前 PWM | -1000~+1000 |

# 七、接口定义

| 引脚 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PB6 | TIM4_CH1 | H 桥正向 PWM |
| PB7 | TIM4_CH2 | H 桥使能 1 |
| PB8 | TIM4_CH3 | H 桥反向 PWM |
| PB9 | TIM4_CH4 | H 桥使能 2 |
| PA6 | TIM3_CH1 | 编码器 A 相 |
| PA7 | TIM3_CH2 | 编码器 B 相 |
| PA9 | USART1_TX | RS485 发送 (A) |
| PA10 | USART1_RX | RS485 接收 (B) |
| PA11 | DE | RS485 方向控制 |
| PB4 | GPIO_IN1 | 多功能输入 1 (脉冲/方向/复位/限位/目标) |
| PB5 | GPIO_IN2 | 多功能输入 2 (脉冲/方向/复位/限位/目标) |

# 八、包装清单

STM32 伺服控制器主板 × 1

烧录好固件的芯片 (已预烧最新固件)

电路原理图 (PDF)

使用文档 (电子版)

* 注：本模块为裸板，不含电源适配器、外壳及散热片。

# 九、完善的售后支持

提供完整源代码 (基于 STM32CubeIDE)

提供 MODBUS 协议文档 + API 文档

提供 Python 调试工具 (开源)

支持在线调参，无需重新编译固件

技术咨询即时响应

批量采购优惠，提供 OEM 定制

# 十、购买须知

1. 本模块为裸板，不含外壳和散热片，需自行做好绝缘散热。

2. 需根据电机额定电压和电流自行配备 H 桥驱动电路。

3. 编码器需为正交编码器 (AB 相)。

4. 默认固件波特率 115200，从机地址 1，上电即可通信。

5. 支持定制固件 (功能/参数/协议定制)，请联系客服。

— 感谢您的关注与支持！—